DECLARACIÓN Y ALCANCE

La entidad ______________________________ en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Nuevo Reglamento sobre la Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable, establece en su Título II: Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, Párrafo 4, artículo N° 15, la obligación de garantizar que cada persona trabajadora, antes de iniciar sus labores, reciba información clara, oportuna y adecuada sobre: - Los riesgos asociados a sus funciones. - Las medidas preventivas a implementar. - Los métodos o procedimientos de trabajo seguros, definidos conforme a la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo Preventivo. Mientras la matriz y el programa estén en proceso de elaboración, la entidad empleadora deberá informar sobre los riesgos inherentes a la actividad desarrollada. Asimismo, deberá actualizar esta información cada vez que se incorpore un nuevo proceso productivo o se produzcan cambios en las tecnologías, materiales o sustancias utilizadas en el desempeño de las labores.

DATOS DE EMPRESA

| Empresa: | R.U.T: |
| --- | --- |
| Dirección Casa Matriz: |  |

DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR

| Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  | R.U.N: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cargo: Encargado de Mantención y Reparación de Maquinaria y Vehículos |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
| Área/Obra: |  |  | Hora de Inicio |  |  |  | Hora de Termino |  |
| Nombre contacto de emergencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono contacto de emergencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique con una cruz el estatus del trabajador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajador Nuevo |  | Persona trabajadora con Ausencia Prolongada |  |  | Persona trabajadora Reubicada / Con nuevo cargo |  |  |  |
| Por nuevo proceso productivo, cambio de las tecnologías, los materiales o sustancias utilizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TRABAJADOR NUEVO | TRABAJADOR TRANSFERIDO | TRABAJADOR TRANSITORIO |
| --- | --- | --- |

| TEMAS | Información de los Riesgos Laborales en la cual estará expuesto en su puesto de Trabajo. |
| --- | --- |
|  | Medidas Preventivas y métodos de Trabajo Seguro, incluyendo los riesgos derivados de la emergencia. |
|  | Maquinarias y herramientas que se deben emplear, medidas derivadas de la emergencia, catástrofes y desastres. |

| Nombre y apellidos: |  |
| --- | --- |
| RUT: |  |
| Cargo: | Encargado de Mantención y Reparación de Maquinaria y Vehículos |
| Fecha: |  |

| TRABAJADOR NUEVO | TRABAJADOR TRANSFERIDO | TRABAJADOR TRANSITORIO |
| --- | --- | --- |

| RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD REALIZADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO |  |
| a) | Espacio de trabajo | - Taller mecánico, patio de maquinaria y frentes de obra donde opera la maquinaria. |
| b) | Condiciones ambientales del puesto de trabajo | - Taller con ruido, gases de motor y vapores de lubricantes. - En terreno: sol, lluvia, frío y polvo. |
| c) | Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo | - Herramientas en paneles; derrames limpiados de inmediato. - Aceite usado y filtros en contenedores rotulados. |
| d) | Máquinas y herramientas de trabajo que se deberán emplear. | - Gatas hidráulicas y caballetes - Llaves, dados, torquímetro - Compresor y pistola de impacto - Esmeril angular y taladro - Equipo de soldadura - Tecle / pluma de taller - Engrasadora |

| 2 | RIESGOS CONSECUENCIAS MEDIDAS PREVENTIVAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Riesgos del trabajo a los que está expuesto | Consecuencias | Medida preventiva |

|  | Caída o aplastamiento por vehículo o equipo levantado | - Aplastamiento - Fracturas - Muerte | - Usar gatas y caballetes certificados según capacidad; nunca trabajar bajo un equipo sostenido sólo por gata. - Bajar balde, pluma y aditamentos al suelo y bloquear partes con energía hidráulica. - Calzar ruedas y aplicar freno de estacionamiento. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liberación de energía hidráulica, neumática o de resortes | - Inyección de fluido en la piel - Golpes - Amputaciones | - Aplicar bloqueo y etiquetado (candado y tarjeta) antes de intervenir. - Liberar presión de sistemas hidráulicos y neumáticos antes de desconectar. - Inflar neumáticos dentro de jaula de seguridad y con manguera de extensión. |
|  | Atrapamiento por o entre objetos / partes móviles | - Fracturas - Amputaciones - Aplastamiento - Lesiones múltiples | - No retirar las protecciones de partes móviles de equipos. - No usar ropa suelta, anillos, cadenas ni pelo largo suelto cerca de equipos en movimiento. - Detener y desenergizar el equipo antes de limpiar, ajustar o reparar. |
|  | Golpeado por o contra objetos | - Contusiones - Heridas - Fracturas - Lesiones en extremidades | - Mantener el área de trabajo ordenada y los materiales apilados en forma estable. - Usar casco de seguridad, guantes y calzado de seguridad en todo momento en obra. - No transitar bajo cargas suspendidas ni bajo trabajos en altura. - Señalizar y delimitar zonas de trabajo con riesgo de caída de objetos. |
|  | Contacto con elementos cortopunzantes | - Cortes - Punciones - Heridas en extremidades superiores | - Usar guantes de cabritilla o anticorte según la tarea. - Retirar o doblar clavos, alambres y puntas expuestas. - Usar cada herramienta sólo para su fin y mantenerla en buen estado. - Guardar herramientas cortantes con su protección. |
|  | Proyección de partículas | - Lesiones oculares - Cuerpos extraños en ojos - Heridas en rostro | - Usar lentes de seguridad en forma permanente; careta facial en esmerilado y corte. - Mantener protecciones (guardas) de herramientas instaladas. - Ubicar biombos o pantallas cuando haya personas cercanas. |
|  | Contacto con superficies calientes / quemaduras | - Quemaduras de 1°, 2° y 3° grado | - Usar guantes y ropa de protección adecuada a la tarea. - No tocar piezas, boquillas o superficies recién trabajadas. - Señalizar materiales calientes. |
|  | Incendio | - Quemaduras - Intoxicación por humo - Asfixia - Muerte | - No fumar ni hacer fuego en áreas no autorizadas. - Mantener extintores señalizados, vigentes y sin obstrucción. - Almacenar combustibles y solventes en lugares ventilados, lejos de fuentes de calor. - Conocer el plan de emergencia, vías de evacuación y zona de seguridad. |
|  | Sobreesfuerzo por manejo manual de carga | - Lumbagos - Hernias - Desgarros musculares - Trastornos músculo-esqueléticos | - Respetar el peso máximo de 25 kg (Ley 20.949); sobre ello usar ayuda mecánica o de compañeros. - Levantar flectando las piernas, espalda recta y la carga cerca del cuerpo. - Usar carretillas, carros u otras ayudas mecánicas para trasladar materiales. - Realizar pausas y alternar tareas. |
|  | Contacto con energía eléctrica | - Quemaduras - Tetanización - Paro cardiorrespiratorio - Electrocución - Muerte | - Usar sólo extensiones y equipos en buen estado, con enchufes industriales y conexión a tierra. - Conectar equipos a tableros provisorios con protección diferencial. - No manipular equipos eléctricos con manos mojadas ni en zonas con agua. - No intervenir tableros ni instalaciones eléctricas si no es personal autorizado. - Inspeccionar cables y herramientas antes de su uso (código de colores del mes). |
|  | Contacto con sustancias químicas | - Dermatitis - Quemaduras químicas - Irritación ocular y respiratoria - Intoxicación | - Conocer la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) del producto antes de usarlo. - Usar guantes de nitrilo, lentes de seguridad y protección respiratoria según HDS. - Mantener envases rotulados y cerrados; no trasvasijar a envases de bebidas. - Lavarse las manos antes de comer o fumar. |
|  | Choque, colisión o volcamiento conduciendo vehículo | - Lesiones múltiples - Fracturas - TEC - Muerte | - Contar con licencia de conducir vigente y clase correspondiente. - Respetar límites de velocidad y Ley de Tránsito; uso permanente de cinturón. - No conducir bajo efectos de alcohol, drogas, medicamentos que causen somnolencia ni con fatiga. - Realizar check list del vehículo antes de su uso. - No usar celular durante la conducción. |
| b) | Riesgos Psicosociales: - Efectos sobre los resultados del trabajo y sobre la organización. - Salud Psicológica. | - Aumento en la sobrecarga laboral e incrementos en los factores que inciden en la ocurrencia de incidentes y accidentes dentro del trabajo. - Disminución de los estímulos relacionados con el ánimo y aumento de los factores conductuales depresivos. | - Para prevenir los efectos de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo y sus consecuencias sobre la salud psicológica, física y sobre los resultados del trabajo y la propia organización, existen herramientas prácticas y efectivas basadas en el modelo de evaluación de riesgos psicosociales. Enmarcado en el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, del Ministerio de Salud. - Una buena gestión de estos riesgos involucra su identificación, evaluación, incorporación de medidas para su control y su revisión periódica. - El Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, es la herramienta más efectiva para la evaluación de estos riesgos. |
| c) | Ley Karin: - Acoso sexual. - Acoso Laboral. - Violencia en el trabajo ejercido por terceros a la relación laboral. - Conductas Incívicas. - Sexismo. | - Conducta realizada por una persona en forma indebida por cualquier medio en carácter sexual: - Enviar mensajes o imágenes sexualmente explicitas o participar en acoso o coerción sexualizada. - Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas ante la negación. - Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas, manipulación u otros medios. - Contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado que va desde manoseos hasta violación. - Conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores: - Juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. - Aislamiento, cortar o restringir el contacto de una persona con otras. - El uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de la persona. - Usar lenguaje despectivo o insultante para menospreciar o degradar a alguien. - Hacer comentarios despectivos sobre la apariencia, inteligencia, habilidades, etc. - Obligar a un trabajador a permanecer sin tareas que realizar u obligarle a - Realizar tareas que nada tienen que ver con su perfil profesional. - Expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente. - Enviar mensajes amenazantes, abusivos o despectivos por correo electrónico, redes sociales o mensaje de texto. - Son aquellas conductas que afecten a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores, usuarios, visitas, entre otros: - Gritos o amenazas. - Uso de garabatos o palabras ofensivas. - Golpes, zamarreos, puñetazos, patadas o bofetadas. - Conductas que amenacen o resulte en lesiones físicas, daños materiales en los entornos laborales utilizados por las personas trabajadores o su potencial muerte. - Robo o asaltos en el lugar de trabajo. - El incivismo abarca comportamientos descorteses o groseros que carecen de una clara intención de dañar, pero que entran en conflicto con los estándares de respeto mutuo. - Es cualquier expresión basada en la idea de que algunas personas son inferiores por razón de su sexo o género. - Sexismo Hostil: - Comentarios denigrantes para las mujeres o diversidades basados en dicha condición. - Humor y chistes sexistas o discriminatorios hacia la mujer o diversidades basados en dicha condición. - Comentarios sobre fenómenos fisiológicos de una mujer o diversidades. - Silenciamiento o ninguneo basado en el sexo o género. - Sexismo Benévolo: - Darle a una mujer una explicación no solicitada cuando ella es experta en el tema. - Interrumpir bruscamente a una mujer mientras habla y sin esperar que ella termine. | - Detectar factores de riesgo. Siguiendo los pasos señalados en el Protocolo de prevención: - Todo Trabajador/a de la Empresa que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la dirección de la Empresa, quien de inmediato nombrará un trabajador(a) para realice una investigación, y que reunirá los antecedentes de la denuncia, se entrevistará con el afectado/a y con el denunciado/a y con los posibles testigos, investigará los hechos y entregará el informe respectivo a la empresa. - Informar a jefatura, si este no realiza ninguna acción recurrir a inspección del trabajo. - Todo trabajador que sufra acoso laboral debe informar de forma inmediata para que se realice la investigación. Se realizara entrevista con el afectado (a) y con el denunciado(a), los posibles testigos, se investigaran los hechos y se entregara el respectivo informe a la empresa. - Todo trabajador(a) que sufra violencia en el trabajo ejercido por terceros, debe informar de forma inmediata para que se realice la investigación. Se realizara entrevista con el afectado (a) y con el denunciado(a), los posibles testigos, se investigaran los hechos y se entregara el respectivo informe a la empresa. - El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la comisión, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o se procederá a redestinar a las partes involucradas atendiendo la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. - Todo trabajador(a) que sufra alguna conducta incívica, debe informar de forma inmediata a la empresa para que se realice la investigación. - El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la comisión, la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso la redestinación de una de las partes, atendiendo la gravedad de los hechos denunciados, para mejorar las condiciones de trabajo. - Usar tono de voz apropiado y carente de agresividad cuando se habla. - Evitar gestos físicos no verbales hostiles y discriminatorios propendiendo a una actuación amable en el entorno laboral. - El respeto a los espacios personales del resto de las personas trabajadoras propendiendo a consultar, en caso de dudas, sobre el uso de herramientas, materiales u otros implementos ajenos. - Mantener especial reserva de aquella información que se ha proporcionado en el contexto personal por otra persona del trabajo, en la medida que dicha situación no constituya delito o encubra una situación potencial de acoso laboral o sexual. - El investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, solicitará a la comisión, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o se procederá a redestinar a las partes involucradas atendiendo la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. |
| d) | Tipos de Emergencias | Riesgos derivados de emergencias | Medida preventiva |
|  | - Naturales: Inundaciones. - Terremoto - Incendio y Explosión: Incendios o amago de incendios. Químicos y Ambientales: Derrame de sustancias peligrosas. Seguridad y violencia: Robo, asalto o agresiones Acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo Accidente o violencia: Accidentes graves o fatales. | . - Lesiones de quemaduras en el cuerpo - Asfixia - Desmayos - Heridas - Eccema - Irritación | - Conocer y tener al dia el plan de emergencia y evacuación del establecimiento - Mantener zona de seguridad señalizada - Conocer y tener al día el plan de emergencia y evacuación del establecimiento. - Tenga precaución con los artefactos eléctricos, aleje todo lo que sea inflamable de losa artefactos. - Use correctamente la electricidad, nunca sobrecargue el sistema eléctrico. - Revisar con el encargado de mantención de herramientas eléctricas o con un eléctrico sus equipos. - Mantener los equipos contra incendios ( extintores) en buen estado y debidamente señalizado - Implementación de plan de emergencia en caso de explosión - Existencia y capacitación con respecto al uso de extintores. - Difusión Hoja de datos de seguridad. - Buenas relaciones interpersonales. - Estar atento a las condiciones climáticas de la vía y evaluar el estado de los caminos. |

| Riesgos Ocupacionales | Efectos a la Salud por Exposición de Riesgos vinculados a la actividad laboral o lugar de Trabajo | Medidas de Prevención para evitar Enfermedades Profesionales |
| --- | --- | --- |
| Ruido | - Hipoacusia - Pérdida de sensibilidad auditiva - Estrés | - Uso permanente de protección auditiva en tareas que generen ruido. - Rotación de tareas si la exposición es constante. - Evaluaciones según Protocolo PREXOR (MINSAL). |
| Aceites, grasas, combustibles y solventes de taller | - Dermatitis - Irritación respiratoria - Intoxicación | - Guantes de nitrilo y lentes; lavado de manos antes de comer. - Ventilación del taller y uso de respirador para solventes. |
| Gases de combustión (monóxido de carbono, humos diésel) | - Cefalea - Mareos - Intoxicación | - No mantener motores encendidos en recintos cerrados. - Ventilación o extracción de gases de escape. |
| Trastornos músculo-esqueléticos / manejo manual de carga | - Lesiones lumbares - Tendinitis - Síndrome del túnel carpiano | - Técnicas correctas de levantamiento y respeto de 25 kg máximo (Ley 20.949). - Uso de ayudas mecánicas (carretillas, carros). - Pausas activas y rotación de tareas (Protocolo TMERT-EESS). |
| Vibraciones (mano-brazo / cuerpo entero) | - Trastornos circulatorios y neurológicos de manos - Lumbalgias | - Mantenimiento de equipos y asientos. - Uso de guantes antivibración y limitar tiempo de exposición. |

| 3 | PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Planificación del trabajo | Antes de iniciar las tareas, se deben seguir estos pasos: - Programar mantenciones preventivas según horómetro/kilometraje y manual del fabricante. - Coordinar la detención del equipo con el Jefe de Terreno. |
| b) | Chequeos preventivos | Taller y herramientas - Gatas y caballetes con capacidad adecuada. - Extintor y kit antiderrame disponibles. EPP - Casco de seguridad con barbiquejo. - Lentes de seguridad. - Chaleco reflectante. - Calzado de seguridad con puntera. - Guantes según tarea. - Overol. - Guantes de nitrilo y de cabritilla. - Protector auditivo. - Careta facial para esmerilado. |
| c) | Ciclo de trabajo 1 | Aislamiento del equipo - Motor apagado, llave retirada, bloqueo y tarjeta. - Implementos apoyados en el suelo; ruedas calzadas. |
| d) | Ciclo de trabajo 2 | Reparación y mantención - Nunca trabajar bajo equipo sostenido sólo por gata. - Liberar presión hidráulica antes de desconectar. |
| e) | Ciclo de trabajo 3 | Neumáticos y soldadura - Inflar en jaula; trabajos en caliente con permiso y extintor. |
| f) | Ciclo de trabajo 4 | Prueba y entrega - Retirar bloqueos y herramientas; probar con personas fuera del radio de acción. - Registrar la mantención y entregar check list. |
| g) | Limpieza y orden | Orden del taller - Limpiar derrames y disponer residuos peligrosos. - Guardar herramientas. |

| 4 | CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS A MANIPULAR |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Nombre del producto | Aceites lubricantes, grasas, líquido hidráulico y desengrasante |
| b) | Fórmula | Aceites minerales con aditivos; desengrasante en base a solventes o detergentes (ver HDS). |
| c) | Color | Ámbar a negro (usado) |
| d) | Aspecto | Líquido / semisólido |
| e) | Olor | Característico a hidrocarburo |
| f) | Modo de empleo | Trasvasijar con bomba o embudo sobre bandeja antiderrame; aplicar desengrasante en zona ventilada. |
| g) | Límites de exposición | Neblina de aceite mineral y solventes: ver D.S. 594 y HDS del fabricante. |
| h) | Forma de almacenamiento | Envases rotulados sobre pretil o bandeja antiderrame; aceite usado en tambor rotulado como residuo peligroso (D.S. 148). |
| i) | Uso correcto de EPP | Guantes de nitrilo, lentes de seguridad, overol; respirador para vapores orgánicos con desengrasantes. |
| j) | Medidas sobre primeros auxilios | Piel: lavar con agua y jabón. Ojos: lavar 15 min. Ingestión: NO inducir vómito; atención médica. |
| k) | Información técnica de la etiqueta (DS 57 MINSAL) | Lubricantes: en general no clasificados o GHS07/GHS08. Desengrasante base solvente: clase 3 (GHS02). |
| l) | Otra información relevante contendida en la HDS | El aceite usado es residuo peligroso; contar con kit antiderrame. |

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

A través de esta acta declaro haber sido informado acerca de todos los riesgos que entrañan las labores que desarrollaré en mi trabajo, así como las medidas preventivas que debo adoptar y también los métodos correctos de trabajo que debo seguir en el orden interpuesto.

1.- Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 16.744 y su contenido: - Definición legal de Accidente del Trabajo, Enfermedad Profesional y Accidente del Trayecto - Beneficios médicos, entre los que se destacan los honorarios médicos, días cama, insumos médicos, uso de instalaciones clínicas, rehabilitación y todos aquellos medios que lleven al trabajador a su cura total. - Beneficios subsidiarios que se cancelarán al trabajador, toda vez que se haya acreditado la incapacidad laboral. Entre los subsidios que se destacan están el subsidio de incapacidad laboral, indemnización por accidente y enfermedad laboral, pensión por invalidez laboral y pensión por sobrevivencia entre otros. - Pasos a seguir en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional. - Pasos a seguir frente a un accidente del trayecto. - Medios probatorios para demostrar un accidente del trayecto: Parte médico, parte policial, declaración de testigos oculares, declaración del propio afectado y la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT).

2.- Riesgos del Manejo manual de materiales y sus medidas preventivas (Ley 20.001, Código del trabajo, Art. 211H.) (Ley 20.949 reduce el peso máximo de carga humana) (Decreto Supremo 63) - Hombres mayores de 18 años podrán manipular carga no superior a 25 Kg. - Hombres menores de 18 años y mujeres no podrán manipular carga superior a 20 Kg - Mujeres embarazadas no pueden manipular carga. - Técnica correcta para levantar, trasladar, depositar y arrastrar cargas.

3.- Control de Emergencias, Incendios, Uso de Extintores, Primeros Auxilios, Atención de Lesionados. - Integrantes del Comité o Brigada de Emergencias de la empresa. - Responsabilidades, atribuciones y funciones de cada integrante. - Alarmas y alertas oficiales de la empresa en situación de emergencias. - Sistemas de comunicación y equipamiento de emergencias que tiene la empresa para afrontar emergencias. - Criterio para tomar la decisión de evacuar y normas de evacuación. - Flujograma o cascadas de emergencias para las contingencias de Incendio, Sismo y Accidentes. - Zona de Seguridad, Puntos de Encuentro y Vías de Evacuación del área donde se desempeñará el trabajador.

4.- Res. Exenta 156 SUSESO (Procedimiento en Caso de Accidentes Graves y Fatales). Se entenderá por: - Accidente Fatal: Accidente con resultado muerte inmediata o durante el traslado. - Accidente Grave: Cualquier accidente que ocurra con caídas de más de 1.8 mts. de altura, que obligue a realizar maniobras de rescate o reanimación, que provoque en forma inmediata la perdida de cualquier parte del cuerpo o que involucre un número tal de trabajadores que impida el funcionamiento normal de la faena afectada. - En ambos casos se deberá paralizar la faena afectada, delimitando el área con conos o cinta de peligro. - La administración de la empresa contactará según corresponda a: Seremi de Salud, Inspección del Trabajo, Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Carabineros o Policía de Investigaciones.

5.- Elementos de Protección Personal (EPP), tipos requeridos, manejo correcto y obligatoriedad de uso. - Los EPP serán entregados libre de costos, certificados según D.S. 18 y a contrafirma. - El trabajador se compromete a cuidarlos y en caso que se estropeen, devolverá el EPP roto en cambio del nuevo. - El trabajador debe usar los EPP durante todo el tiempo que se encuentre expuesto al riesgo. - Se deja expresa constancia que se explicó al trabajador de manera teórica y práctica, la manera en cómo se deben poner, utilizar y mantener los EPP de manera correcta.

6.- Posición ergonómica en las estaciones de trabajo: - Posición correcta de la espalda, apoyada en el respaldo de la silla. - Los codos en posición de descanso en los apoya codos de la silla, que deben ser regulables. - Las piernas en posición de descanso en el suelo o un descanso para pies, con una angulación de las piernas no menos de 90ª. - La angulación entre espalda y piernas debe estar entre 90ª a 100ª. - No deben existir objetos debajo de la mesa de trabajo que obstruya la correcta posición de las piernas.

7.- Capacitación teórica sobre el uso y manejo de extintores, temas tratados: - Componentes del fuego. - Clases de fuego. - Equipos de extinción de incendio. - Uso extintor polvo químico seco (PQS). - Uso extintor dióxido de carbono (CO2).

8.- Señalizaciones de Seguridad: Normativamente todas las señalizaciones de seguridad se encuentran debidamente normadas en cuando a tipo, color e instrucción que se quiera entregar, de manera que se detalla a continuación el mensaje asociado al color: - ROJO = PELIGRO: Los letreros de color rojo se usan cuando existe un peligro o riesgo inmediato al que se está expuesto en el área de trabajo. Así también, son utilizados para informar al lector la ubicación de los equipos de protección contra incendios. - AMARILLO = PRECAUCIÓN: Los letreros de color amarillo se usan para prevenir contra los riesgos potenciales o en contra de acciones subestándar del personal. - VERDE = RECOMENDACIÓN: Los letreros de color verde se usan cuando se necesita impartir conocimientos generales y sugerencias relacionadas con medidas de seguridad. Así también, color verde especifica los circuitos de evacuación del edificio hasta la Zona de Seguridad. - Todos los trabajadores de la empresa deben respetar las Señalizaciones de Seguridad de manera obligatoria.

9.- Análisis de Riesgos en el Trabajo: Todas las tareas “no habituales de alta y mediana criticidad” realizadas por trabajadores de la empresa o de empresas proveedoras y contratistas, deben ser realizadas con el sistema de “Análisis Seguro de Trabajo” (AST o ART) con carácter de obligatorio: - Las tareas no habituales que serán consideradas como mediana y alta criticidad serán: Trabajos en excavaciones superiores a 1,8 mts., trabajos en caliente, trabajos con equipos radiactivos, trabajos con manipulación de sustancias peligrosas. - Se explica al trabajador la manera correcta de llenar el formulario Hoja de control de riesgos (HCR) según corresponda. - La HCR, tendrá una duración diaria, debiendo llenarse, autorizarse, capacitarse y firmarse antes de comenzar la tarea. - El líder de la cuadrilla lo llenará, el supervisor o jefe del área lo autorizará los trabajadores que ejecutarán la tarea recibirán la capacitación y lo firmarán.

10.- Procedimientos Seguros de Trabajo: Todas las tareas “habituales de alta y mediana criticidad” realizadas por trabajadores de la empresa o de empresas proveedoras y contratistas, deben ser realizadas con el sistema de “Procedimientos Seguros de Trabajo” (PTS) con carácter de obligatorio: - Las tareas habituales que serán consideradas como mediana y alta criticidad serán: Trabajos excavaciones superiores a 1,8 mts., trabajos en caliente, trabajos con equipos radiactivos, trabajos con manipulación de sustancias peligrosas, mantenciones preventivas y reactivas, operación de maquinarias, equipos y herramientas eléctricas en general y todas aquellas labores que a juicio de la empresa sean catalogadas como críticas.

11.- Protocolos del Ministerio de Salud: - Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido. (PREXOR) - Plan de erradicación de la sílice. (PLANESI) - Protocolo de Riesgos de Trastornos Músculo-esqueléticos. (TMERT) - Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. - Protocolo de Manejo Manual de Cargas. (MMC) - Programa de Seguridad en Máquinas, Equipos y Herramientas Motrices (PROSEMEH)

12.- Sustancias Químicas Peligrosas a utilizar en las áreas de trabajo: - Hoja de Datos de Seguridad en base al DS 57/MINSAL. - Elementos de protección personal a usar. - Primeros Auxilios. - Control de Derrames. - Límites de tolerancia biológica de la sustancia en base al D.S. 594. - Evaluaciones higiénico-industriales en el área de trabajo. - Control de emergencias específicas para la sustancia. - Composición química de la sustancia.

FIRMA Y HUELLA TRABAJADOR                                                   	RELATOR